LICITACIÓN Nº C/20

OBRA: “Construcción del refuerzo de pavimento de Ruta 8 entre Rio Cebollati - Arroyo Piraraja”

LICITACIÓN Nº C/21

OBRA: “Construcción del refuerzo de pavimento de Ruta 8 entre Arroyo Piraraja – 235k100”

LICITACIÓN Nº C/22

OBRA: “Construcción del refuerzo de pavimento en Ruta 11 entre Santa Lucía - Canelones”

COMUNICADO Nº 6

Al amparo de lo establecido en la cláusula 12 de los Documentos de licitación el Contratante procede a realizar las siguientes enmiendas y aclaraciones:

1)	Se modifican las cláusulas 15.2.1. y 15.3. de la Sección 15 "Trabajos durante el período de conservación de las obras" de las Especificaciones técnicas complementarias y/o modificativas del Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad.

15.2.1.Corte de pasto, maleza y arboles

Se realizará el corte de pasto y maleza (chirca, paja, mansa, etc.) en un ancho de 15 m a cada lado de la ruta y con una altura entre 0,04 m y 0,15m. No se podrá dejar camellones de pasto entre corte y corte.

Asimismo se deberá realizar el deshierbe de alcantarillas y desagües, señales, parapetos, defensas metálicas, etc..

En la zona donde existan montes, cualquiera sea su naturaleza y especie se deberá cortar el pasto y realizar la limpieza de malezas dentro del mismo en el momento que se realice el corte en la zona.

En caso de existir caída de árboles hacia la ruta o hacia la faja de dominio público se deberán cortar y retirar los mismos. La ramazón y hojarasca proveniente de dicho corte deberá ser extraída de la faja de dominio público y depositada fuera de la misma.

En caso que sea necesario la aplicación de herbicida se deberá comunicar a la Inspección el nombre del producto a utilizar para su aprobación. No se podrá aplicar herbicidas en zonas erosionables o con pendientes.

Estos trabajos se realizarán una vez cada 6 meses cuando la Inspección lo ordene, no contabilizándose en esta cifra el corte previo a las recepciones provisoria y definitiva.

15.3.Daños por vandalismo o accidentes

Todos los trabajos derivados de actos de vandalismo o accidentes no serán imputables al Contratista.

2)	Aclaración a los alcance de los rubros que se indican a continuación:

Rubro CCCVII 3091 (superficies verticales pintadas) corresponde al pintado de postes, delineadores, parapetos y demás elementos de hormigón para señalización. Para la realización de estos trabajos, se deberá emplear pintura acrílica para hormigones, de colores blanco y amarillo cromo. Esta pintura podrá eventualmente ser sustituida por otra de mejor calidad, siempre que este cambio sea aprobado previamente por el Director de Obra.

Rubro CCCVIII 3101 (pintado de superficies de hormigón) corresponde al pintado de las estructuras de los puentes. Para la realización de estos trabajos, se empleará pintura acrílica para hormigones de color blanco, excepto en las cabeceras del puente, donde se pintaran franjas de color amarillo cromo y negro, de acuerdo a las disposiciones de la Norma Uruguaya de Señalización Vertical. Esta pintura podrá eventualmente ser sustituida por otra de mejor calidad, siempre que este cambio sea aprobado previamente por el Director de Obra.

Montevideo, 18 de Junio de 2004.